# SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

PEKERJAAN :

PENATAAN ASET PARIWISATA MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI GOA SEPLAWAN

KAB. PURWOREJO

LOKASI :

GOA SEPLAWAN KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN :

2019

SPESIFIKASI TEKNIS

- SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN/MATERIAL

| NO | MATERIAL | SPESIFIKASI YANG DISYARATKAN | SPESIFIKASI TEKNISYG DITAWARKAN |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Semen | Semen pabrikasi SNI (Tiga roda, Gresik, Holcim) |  |  |  |
| 2. | Pasir | Pasir Beton/Struktur (jenis Pasir Muntilan) Pasangan dan urugan pasir lokal |  |  | Kualitas Baik, permukaan kasar dan tidak berlumut |
| 3. | Batu Belah | Batu belah gunung. |  |  |  |
| 4. | Batu Bata | Batu bata lokal dengan pematangan maksimal dan tidak retak. |  |  | Kualitas Baik |
| 5. | Paving | Paving Holland t=6cm Warna merah, hijau, kuning, hitam (Cemara, Aldas, Master, procon, ABC). |  |  | Min. K.200 kg/cm2 |
| 6. | Beton bertulang & Beton tidak bertulang | - Sloof uk. 15/20 cm K.225 kg/cm2, Sitemix - Beton bertulang kolom 20/20 cm K.225 kg/cm2, Sitemix - Ringbalk, Balok Latai uk. 15/20 cm K.225 kg/cm2, Sitemix - Lantai Kerja t=5cm mutu beton 1:2:3 |  |  | Sitemix (dilakukan uji mutu beton dan pengajuan sampel material _saat pelaksanaan) |
| 7. | Rangka atap Baja Ringan | Rangka Baja Ringan t=0,75 mm (toleransi 0,72 mm) ,Galvatruss, Gigasteel, Smartruss, kencana, sakti trust) Penutup Atap Onduvilla |  |  |  |
| 9. | Plafond | Gypsumboard T= 9mm (Rangka Hollow galvanis(.0,4mm) (Shunda Plafond, Kalsi, Jayaboard, aplus) Kalsiboard 4 mm (kalsi, jayaboard, aplus) |  |  |  |
| 10. | Saklar & Stop kontak | Saklar ganda,Saklar tunggal, Stop kontak (Broco, Panasonic, Clipsal) |  |  |  |
| 11. | Kabel | NYM 2 x 1,5 mm2 NYY 3 x 2,5 mm2 (Eterna, Prima, Supreme) |  |  |  |
| 12. | Lampu | Lampu DL 10 watt, T5 dan lampu Spotlight (Phillips,Osram, Panasonic) |  |  |  |
| 13. | Pelapis Lantai | Granite tile 60x60 cm (sierra, indogres, granite, sandimas, platinum) Keramik uk. 40x40 cm Polish. (uno, kaisar, Milan, Asia tile, Platinum) |  |  |  |
| 14. | Cat Dinding Cat Plafond | Interior (Dulux, Nippon, Mowilex, keim) Eksterior WeatherCoat (Wethershield) (Dulux, Nippon, Mowilex, keim) Plafond (Catylac, Decolith) |  |  |  |
| 15. | Tanaman | - Pohon dewandaru min. tinggi 50 cm - Pohon Mangga, petai, kedondong, rambutan tinggi min. 2 m - Wijayakusuma tinggi min. 30 cm |  |  | Tanaman sehat dan tidak mati. |
| 16 | Railing tangga | Pipa galvanis 2” min.tebal 1,2 mm finishing cat tempa, & hollow galvanis |  |  |  |

# BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS

BAGIAN A;  PEKERJAAN PERSIAPAN

A. 1.  PERSYARATAN UMUM

- Spesifikasi Umum

- Penyedia Jasa konstruksi  diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis, seperti yang akan diuraikan dalam Buku ini.

- Apabila terdapat ketidakjelasan, perbedaan-perbedaan dan / atau kesimpangsiuran informasi dalam pelaksanaan, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Direksi / Konsultan Pengawas untuk mendapat, kejelasan pelaksanaan.

- Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai yang dinyatakan dalam Gambar Kerja  serta Uraian  Pekerjaan dan Persyaratan   Teknis.

- Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.

- Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.

- Pekerjaan, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.

- Lingkup pekerjaan/pembangunan yang dilaksanakan  :

# Penataan Aset Pariwisata Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Goa Seplawan Dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan meliputi :

# Jalur pedestrian dan railing tangga

# Panggung Kesenian

# Plaza gardu pandang

# Papan Nama

- Gambar Dokumen

Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan / atau ketidak sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan  melaporkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang / meng- claim  biaya maupun waktu pelaksanaan

- Shop Drawing

- Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Direksi / Konsultan Pengawas/ Perencana.

- Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan / atau spesifikasi / persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

  - Ukuran

    - Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja  (Arsitektur) pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.

    - Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa sepengatahuan Direksi.

  - Sarana Kerja

    - Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukkan identitas, nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksana dan inventarisasi peralatan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini

    - Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukkan identifikasi tempat kerja (workshop dan peralatan yang dimiliki dimana pekerjaan Penyedia Jasa konstruksi akan dilaksanakan serta jadwal kerja

    - Penyediaan tempat penyimpanan bahan/material di lapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan serta memenuhi persyaratan penyimpanan bahan tersebut.

# 7.   Standard Yang Dipergunakan

Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standard Industri Konstruksi, Peraturan Nasional  lainnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan, antara lain :

- NI-2  PBI-19711 Peraturan Beton Indonesia ( 1971]

- SKSNI T-15-1991 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.

- PUBI – 1982 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia

- NI-3 PMI PUBBI Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia

- NI-4 Persyaratan Cat Indonesia

- SKSNI S-05 - 1990 Spesifikasi Ukuran Kayu Untuk Bangunan

- NI-8 Peraturan Semen Portland Indonesia

- NI-10 Bata Merah  Sebagai Bahan Bangunan

- PUIL-2000 Peraturan Umum Instalasi Listrik

- SNI - 1728-1989-F  Tata cara Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung

- Peraturan Teknis lain yang berlaku di Indonesia.

# 8.   Syarat Bahan

- Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik  tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.

- Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan

- Merk Pembuatan Bahan

- Semua merk pembuatan atau merk dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan Pelaksanaan teknis  ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.

- Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standard spesifikasi bahan tersebut.

- Dalam pelaksanaanya, setiap bahan/material  dan komponen jadi keluaran  pabrik harus di bawah pengawasan / supervisi Tenaga Ahli yang ditunjuk.

- Direksi / Konsultan Pengawas berhak menunjuk Tenaga Ahli  yang ditunjuk Pabrik dan/atau Supplier yang bersangkutan  tersebut sebagai pelaksana

- Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan  untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai  dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui  Direksi / Konsultan Pengawas.

- Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas/ Perencana

- Contoh bahan yang akan digunakan  harus diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas/ Perencana sebanyak empat buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan standard of appearence.Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu setelah SPMK turun10.   Contoh Bahan/Material & Komponen Jadi

- Untuk detail-detail hubungan tertentu, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan membuat komponen jadi (mock up) yang harus diperlihatkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas/ Perencana untuk mendapat persetujuan.

- Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standard yang berlaku.

# 11.   Koordinasi Pelaksanaan

Penunjukan Supplier dan/atau  Sub Penyedia Jasa konstruksi harus mendapatkan  persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas

- Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan  koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas/ Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan atau  Supplier bahan

- Supplier wajib hadir mendampingi Direksi / Konsultan Pengawas/ Perencana di lapangan untuk  pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi  Pabrik

# 12.   Persyaratan Pekerjaan

- Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan  semua pekerjaan  dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan  persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian  Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan / atau  khusus sesuai intruksi Pabrik

- Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa konstruksi wajib  memperhatikan  dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara lain pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing / Sanitasi dan mendapat  ijin tertulis dari  Direksi.

# 13.   Pelaksanaan Pekerjaan

- Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus tepat sesuai Gambar Kerja.

- Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.

- Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi  lapangan.

- Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan  terlebih dahulu dari Direksi / Konsultan Pengawassebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.

- Penyedia Jasa konstruksi tidak boleh menclaim sebagai pekerjaan tambah bila terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran  Penyedia Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi harus memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula.

- Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai  dengan persyaratan yang berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.

- Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi / Konsultan Pengawasyang sesuai dengan  kegiatan suatu pekerjaan.

- Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa konstruksi.

Spesifikasi Teknis Peralatan

| No | Jenis Alat | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pick up | 2 unit |
| 2 | Generator Set (Kapasitas 5 KVA) | 1 unit |
| 3 | Pompa air | 1 unit |

Spesifikasi Teknis Personil Ahli dan Terampil

| No | Jabatan | Jml | Pendidikan | SKA/SKT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site Manager | 1 | S1 T. Arsitektur (Pengalaman min. 5 tahun) | SKA Arsitek Landscape (101) |
| 2 | Pelaksana Sipil | 1 | Min. DIII T. sipil/arsitek (Pengalaman min. 3 tahun) | Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung |
| 3. | Administrasi Proyek dan Logistik | 1 | STM/SMK/SMU Pengalaman 2 th |  |

Spesifikasi Teknis Personil Tetap

memiliki tenaga tetap ber SKT Pelaksana Bangunan Gedung dibuktikan dengan bukti setor pajak pph 21 dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mencantumkan  nama jelas dan nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta tender

| No | Jml | Pendidikan | SKA/SKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Min. DIII T. sipil/arsitek (Pengalaman min. 3 tahun) | Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung |

Surat Dukungan

Untuk pekerjaan Replika Patung Shiwa dan Parwati dilengkapi surat dukungan sanggar seni yang mempunyai Akte/Ijin Pendirian Sanggar Seni

# A. 2.  PERSYARATAN TEKNIS

# 1.   Pekerjaan Sarana Tapak

Pekerjaan ini meliputi :

- Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk bekerja

Air untuk bekerja harus disediakan Penyedia Jasa konstruksi. Air harus bersih, bebas dari bau,   Lumpur, Minyak dan Bahan Kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas , Listrik untuk bekerja harus disediakan  Penyedia Jasa konstruksi.

- Pekerjaan penyediaan Alat Pemadam Kebakaran

Penyedia Jasa konstruksi wajib menyediakan Tabung alat Pemadam Kebakaran ( Fire Estinguisher ) lengkap dengan isinya, untuk menjaga kemungkinan bahaya kebakaran.

- Drainase Tapak.

Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat Saluran sementara yang berfungsi untuk pembuangan air yang ada. Pembuatan Saluran sementara harus sesuai petunjuk atau persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas.

# 2.   Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi :

Pekerjaan pembersihan sebelum  pelaksanaan. Pekerjaan penentuan Peil P.  0.00, Pagar pengaman dari seng yang dicat, Direksi Keet dan barak kerja, Papan nama kegiatan pekerjaan serta pekerjaan perbaikan kembali dan/atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja. Fasilitas tersebut tidak boleh dibongkar tanpa seijin Direksi / Konsultan Pengawas.

Penyedia Jasa konstruksi  harus mengamankan/melindungi hasil pekerjaan  sebelumnya maupun yang sedang berjalan, bahan/komponen yang dipertahankan agar tidak rusak atau cacat.

# Pekerjaan Pembersihan Sebelum Pelaksanaan

- Pekerjaan pembersihan sebelum pelaksanaanmencakup pembongkaran/pembersihan/pemindahan ke luar dari Tapak Konstruksi terhadap semua hal yang dinyatakan oleh Direksi / Konsultan Pengawas, tidak akan digunakan lagi maupun yang dapat mengganggu kelancaran pelaksan Pengawas aan

- Hasil pembongkaran harus dikumpulkan dan menjadi hak milik Pemberi Tugas. Serah terima akan diatur oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

- Pemerataan tanah pada tapak berkuntur (cut and fill) pada lahan pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai kebutuhan tapak yang difungsikan untuk pembangunan.

# Pekerjaan pemeriksaan awal atau mutual check awal MC.0.

- Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap item pekerjaan.

- Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

BAGIAN B;  PEKERJAAN STRUKTUR

### B. 1.	PEKERJAAN GALIAN TANAH

- Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan/peralatan-peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan ini dengan baik.

- Pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan galian pondasi untuk pekerjaan sub struktur,cut & fil, seperti yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai dengan petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

- Pembuangan sisa galian yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

- Syarat-syarat Pelaksanaan

- Kedalaman galian pondasi dan galian-galian lainnya harus sesuai dengan peil-peil yang tercantum dalam gambar. Semua bekas-bekas pondasi bangunan lama, batu, jaringan jalan/aspal, akar dan pohon-pohon yang terdapat dibagian galian yang akan dilaksanakan harus dibongkar dan dibuang.

- Apabila ternyata terdapat pipa-pipa pembuangan, kabel listrik, telepon dan lain-lain yang masih digunakan, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus secepatnya memberitahukan kepada Direksi / Konsultan Pengawas, atau kepada intansi yang berwenang untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk seperlunya. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas segala kerusakan-kerusakan sebagai akibat dari pekerjaan galian tersebut.

- Pengurugan/Pengisian kembali bekas galian harus dilakukan selapis demi selapis, dan ditumbuk sampai padat.

- Dasar dari semua galian harus waterpas, bilamana pada dasar setiap galian masih terdapat akar-akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka harus digali keluar sedang lubang-lubang diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga mendapatkan kembali dasar yang waterpas.

- Apabila terdapat air didasar galian, baik pada waktu penggalian maupun pada waktu pekerjaan struktur harus disediakan pompa air dengan kapasitas yang memadai atau pompa lumpur yang diperlukan dapat bekerja terus menerus, untuk menghindari tergenangnya air lumpur pada dasar galian.

Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang dianggap perlu dan atas petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

B. 2.	PEKERJAAN URUGAN PASIR URUG / SIRTU PADAT

- Lingkup Pekerjaan

a.	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini untuk memperoleh hasil pekerjaan yang baik.

b.	Pekerjaan urugan pasir urug /sirtu dilakukan diatas dasar galian tanah, dibawah lapisan lantai kerja dan digunakan untuk semua struktur beton yang berhubungan dengan tanah seperti pondasi, sloof, dll.

- Persyaratan Bahan

a.	Sirtu / pasir urug yang digunakan harus tediri dari butir-butir yang bersih, tajam dan keras, bebas dari lumpur, tanah lempung, dan lain sebagainya,.

b.	Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas dan harus dengan persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

- Syarat-syarat Pelaksanaan

- Lapisan sirtu padat dilakukan lapis demi lapis maksimum tiap lapis 5 cm, hingga mencapai tebal padat yang diisyaratkan dalam gambar.

- Setiap lapisan sirtu harus diratakan, disiram air dan atau dipadatkan dengan alat pemadat.

- Pemadatan harus dilakukan pada kondisi galian yang kering agar dapat diperoleh hasil kepadatan yang baik.

- Kondisi yang kering tersebut harus dipertahankan sampai pekerjaan pemadatan  yang bersangkutan selesai dilakukan.

- Tebal lapisan minimum 10 cm padat atau sesuai yang ditnjukkan dalam gambar. Ukuran tebal yang dicantumkan dalam gambar adalah ukuran tebal padat.

- Lapisan pekerjaan diatasnya, dapat dikerjakan bilamana sudah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

B. 3.	PEKERJAAN PASANGAN  BATU BELAH

# 1.	Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pekerjaan pasangan batu belah untuk pondasi bangunan, talud serta seluruh detail  yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

# 2.	Persyaratan Bahan

Batu kali yang digunakan  adalah batu gunung berwarna abu-abu hitam dan harus batu belah/tidak bulat dan tidak porous serta mempunyai keras (tidak rapuh).

Semen, pasir dan air persyaratan lihat pekerjaan beton

Lapisan batu gunung  yang digunakan :

Jenis			: batu belah/batu gunung Kualitas baik

Bahan Perekat	: adukan  1 Pc : 5  pasir beton.

# 3.     Syarat Pelaksanaan

- Setelah galian pondasi siap maka sebelum dipasang batu belah, tanah dasar harus diberi lapisan pasir urug/sirtu dibawahnya setebal 5 cm dan dipadatkan.

- Pasangan batu belah disusun dengan bersilang, semua permukaan bagian dalam harus terisi adukan perekat dan semua nat yang tebal diisi dengan kricak.

- Tinggi pemasangan tidak boleh lebih dari 0.5 m dalam satu hari. Sisi samping pondasi harus diplester kasar sesuai adukan perekat pondasinya.

- Untuk pasangan batu belah yang menggunakan lapisan batu kososng (aanstamping), pasangan batu kosong harus ditata dengan sisi panjang tengah dan bersilang kemudian diberi / ditabur pasir bagian atasnya hingga pasir mengisi lobang-lubang yang terdapat disela-sela batu. Ketinggian pasangan aanstamping mengikuti gambar kerja. Setelah pasir merata kemudian ditimbris.

B. 4.	PEKERJAAN ACUAN/ BEKISTING

- Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelaksanaanuntuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, denganmemperhatikan ketentuan tambahan dari arsitek dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaannya.

- Persyaratan Bahan

Bahan acuan yang dipergunakan dapat dalam bentuk : Beton, baja, pasangan bata yang diplesteratau kayu. Pemakaian bambu tidak diperbolehkan. Jenis lain yang akan dipergunakan harusmendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas terlebih dahulu. Acuan yangterbuat dari kayu harus menggunakan kayu jenis meranti atau setara atau menggunakanmultiplek dengan tebal minimum 9 mm.

- Syarat-syarat Pelaksanaan

  - Perencanaan acuan dan konstruksinya harus direncanakan untuk dapat menahan beban-beban,tekanan lateral dan tekanan yang diizinkan dan peninjauan terhadap beban angin danlain-lain, peraturan harus dikontrol terhadap Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerahsetempat.

  - Semua ukuran-ukuran penampang Struktur Beton yang tercantum dalam gambar strukturadalah ukuran bersih penampang beton, tidak termasuk plesteran/finishing.

  - Sebelum memulai pekerjaannya, Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan gambar danperhitungan acuan serta sample bahan yang akan dipakai, untuk disetujui secara tertulis olehDireksi / Konsultan Pengawas.Pada dasarnya tiap-tiap bagian dari bekisting, harus mendapat persetujuan dari Direksi /Konsultan Pengawas, sebelum bekisting dibuat pada bagian itu.

  - Acuan yang direncanakan sedemikian rupasehingga tidak ada perubahan bentuk dan cukupkuat menampung beban-beban sementara maupun tetap sesuai dengan jalannya pengecoranbeton.

  - Susunan acuan dengan penunjang-penunjang yang diatur sedemikian rupa sehinggamemungkinkan dilakukannya inspeksi dengan mudah oleh Direksi / Konsultan Pengawas.Penyusunan acuan harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak menimbulkankerusakan pada bagian beton yang bersangkutan.

  - Cetakan beton harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang melekat seperti potonganpotongankayu, potongan-potongan kawat, paku, tahi gergaji, tanah dan sebagainya.

  - Acuan harus dapat menghasilkan bagian konstruksi yang ukuran, kerataan/kelurusan,elevasi dan posisinya sesuai dengan gambar-gambar konstruksi.

  - Kayu acuan harus bersih dan dibasahi terlebih dulu sebelum pengecoran. Harus diadakantindakan untuk menghindarkan terkumpulnya air pembasahan tersebut pada sisi bawah.

  - Cetakan beton harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi kebocoran atauhilangnya air semen selama pengecoran, tetap lurus (tidak berubah bentuk )dan tidakbergoyang.

  - Sebelumnya dengan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas baut-bautdan tie rod yang diperlukan untuk ikatan-ikatan dalam beton harus diatur sedemikian,sehingga bilabekisting dibongkar kembali, maka semua besi tulangan harus berada dalampermukaan beton.

  - Pada bagian terendah (dari setiap phase pengecoran) dari bekisting kolom atau dinding harusada bagian yang mudah dibuka untuk inspeksi dan pembersihan.

  - Pada prinsipnya semua penunjang bekisting harus menggunakan steger besi (scafolding).Penggunaan dolken atau balok kayu untuk steger dapat dipertimbangkan oleh Direksi /Konsultan Pengawas selama masih memenuhi syarat.

Setelah pekerjaan diatas selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus meminta persetujuan dariDireksi / Konsultan Pengawas dan minimum 3 (tiga) hari sebelum pengecoran Penyedia JasaKonstruksi harus mengajukan permohonan tertulis untuk izin pengecoran kepada Direksi /Konsultan Pengawas.

B. 5. PEKERJAAN BETON BERTULANG

- Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya serta pengangkutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton berikut pembersihannya sesuai yang tercantum dalam gambar, baik untuk pekerjaan Struktur Bawah/Pondasi maupun Struktur Atas,kecuali plat lantai yang mennggunakan panel pre cas slab seperti yang di cantumkan dalam gambar.

- Peraturan-peraturan

Kecuali ditentukan lain dalam persyaratan selanjutnya, maka sebagai dasar pelaksanaan digunakan peraturan sebagai berikut :

-	Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 1726 -2002 ).

-	Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1983.

-	Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok

Bertulang untuk Gedung 1983.

-	Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)-NI-3.

-	Peraturan Portland Cement Indonesia 1972 (NI-8).

-	Mutu dan Cara Uji Semen Portland (SII 0013-81).

-	Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80).

-	Baja Tulangan Beton (SII 0136-84).

-	Peraturan Bangunan Nasional 1978.

-	Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.

-	Petunjuk Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran padaBangunan Rumah dan Gedung (SKBI-2.3.53.1987 UDC:699.81:624.04).

- Keahlian dan Pertukangan

  - Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan beton sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan, termasuk kekuatan, toleransi dan penyelesaian.

  - Khusus untuk pekerjaan beton bertulang yang terletak langsung diatas tanah, harus dibuatkan lantai kerja dari beton tak bertulang dengan campuran 1 PC : 3 pasir : 5 split setebal minimum 5 cm atau seperti tercantum pada gambar pelaksana.

  - Semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh ahli-ahli atau tukang-tukang yang berpengalaman dan mengerti benar akan pekerjaannya.

  - Semua pekerjaan yang dihasilkan harus mempunyai mutu yang sesuai dengan gambar dan spesifikasi struktur.

  - Apabila Direksi / Konsultan Pengawas memandang perlu, untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan atau khusus Penyedia Jasa Konstruksi harus meminta  nasihat dari tenaga ahli yang ditunjuk Direksi / Konsultan Pengawas atas beban Penyedia Jasa Konstruksi.

- Persyaratan Bahan

  - Semen.

Semua semen yang digunakan adalah semen portland lokal yang memenuhi syarat-syarat dari :

-	Peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini butir 2.

-	Mempunyai sertifikat uji (test sertificate) dari lab yang disetujui secara tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

Semua semen yang akan dipakai harus dari satu merk yang sama (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis/merk semen untuk suatu konstruksi/struktur yang sama), dalam keadaan baru dan asli, dikirim dalam kantong-kantong semen yang masih disegel dan tidak pecah.

Saat pengangkutan semen harus terlindung dari hujan. Semen harus diterima dalam sak (kantong) asli dari pabriknya dalam keadaan tertutup rapat, dan harus disimpan digudang yang cukup ventilasinya dan diletakkan pada tempat yang ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai. Sak-sak semen tersebut tidak boleh ditumpuk sampai tingginya melampaui 2 m atau maximum 10 sak. Setiap pengiriman baru harus ditandai dan dipisahkan, dengan maksud agar pemakaian semen dilakukan menurut urutan pengirimannya.

Untuk semen yang diragukan mutunya dan terdapat kerusakan akibat salah penyimpanan, dianggap sudah rusak, sudah mulai membantu, dapat ditolak penggunaannya tanpa melalui test lagi. Bahan yang telah ditolak harus segera dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu 2x24 jam atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

  - Aggregat (Aggregates).

Semua pemakaian batu pecah (agregat kasar) dan pasir beton, harus memenuhi syarat-syarat :

-	Peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasal ini butir 2.

-	Bebas dari tanah/tanah liat (tidak bercampur dengan tanah/tanah liat atau kotoran-kotoran lainnya).

Kerikil dan batu pecah (agregat kasar) yang mempunyai ukuran lebih besar dari 38 mm, untuk penggunaanya harus mendapat persetujuan tertulis Direksi / Konsultan Pengawas. Gradasi dari agregat-agregat tersebut secara keseluruhan harus dapat menghasilkan mutu beton yang diisyaratkan, padat dan mempunyai daya kerja yang baik dengan semen dan air, dalam porporsi campuran yang akan dipakai.

Direksi / Konsultan Pengawas harus meminta kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk mengadakan test kwalitas dari agregat-agregat tersebut dari tempat penimbunan yang ditunjuk oleh Direksi / Konsultan Pengawas, setiap saat di laboratorium yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

Apabila ada perubahan sumber dari mana agregat tersebut disupply, maka Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Direksi / Konsultan Pengawas.

Agregat harus disimpan ditempat yang bersih, yang keras permukaannya dan dicegah supaya tidak terjadi percampuran dengan tanah dan terkotori.

  - Air

Air yang digunakan untuk semua pekerjaan-pekerjaan dilapangan adalah air bersih, tidak berwarna, tidak mengandung bahan-bahan kimia (asam alkali), tulangan, minyak atau lemak dan memenuhi syarat-syarat Peraturan Beton Indonesia serta uji terlebih dahulu oleh Laboraturium yang disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

Air yang mengandung garam (air laut) sama sekali tidak diperkenankan untuk dipakai.

  - Besi Beton ( Steel Bar ).

Semua besi beton yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat :

-	Peraturan-peraturan relevan yang tercantum pada pasalini butir2.

-	Baru, bebas dari kotoran-kotoran, lapisan minyak/karat dan tidak cacat (retak-retak, mengelupas, luka dan sebagainya).

-	Dari jenis baja dengan mutu sesuai yang tercantum dalam gambar dan bahan tersebut dalam segala hal harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Beton Indonesia.

-	Mempunyai penampang yang sama rata.

Kecuali bila ditentukan lain di dalam gambar maka mutu besi beton yang digunakan adalah :

- ≤  ø12mm   : BJTP U-24  ( Tulangan Polos )

- >  ø12mm   : BJTD U-39  ( Tulangan Ulir )

Pemakaian besi beton dari jenis yang berlainan dari ketentuan-ketentuan diatas, harus mendapat persetujuan tertulis Perencana Struktur. Besi beton harus disupply dari satu sumber (manufacture) dan tidak dibenarkan untuk mencampur adukan bermacam-macam sumber besi beton tersebut untuk pekerjaan konstruksi.

Sebelum mengadakan pemesanan Penyedia Jasa Konstruksi harus mengadakan pengujian mutu besi beton yang akan dipakai, sesuai dengan petunjuk-petunjk dari Direksi / Konsultan Pengawas.

Barang percobaan diambil dibawah kesaksian Direksi / Konsultan Pengawas, berjumlah min.3 (tiga) batang untuk tiap-tiap jenis percobaan, yang diameternya sama dan panjangnya ± 100 cm. Percobaan mutu besi beton juga akan dilakukan setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

Contoh besi beton yang diambil untuk pengujian tanpa kesaksian Direksi / Konsultan Pengawas tidak diperkenankan sama sekali dan hasil test yang bersangkutan tidak sah.

Semua biaya-biaya percobaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

Penggunaan besi beton yang sudah jadi seperti steel wiremesh atau yang semacam itu, harus mendapat persertujuan tertulis Perencana Struktur.

Besi beton harus dilengkapi dengan label yang memuat nomor pengecoran dan tanggal pembuatan, dilampiri juga dengan sertifikat pabrik yang sesuai untuk besi tersebut.

Besi beton yang tidak memenuhi syarat-syarat karena kwalitasnya tidak sesuai dengan spesifikasin struktur harus segera dikeluarkan dengan site setelah menerima instruksi tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, dalam waktu 2x24 jam atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

Untuk menjamin mutu besi beton, Direksi / Konsultan Pengawas mempunyai wewenang untuk juga meminta Penyedia Jasa Konstruksi melakukan pengujian tambahan untuk setiap pengiriman 5 ton dengan jumlah 3 (tiga) buah contoh untuk masing-masing diameter atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi atau setiap saat apabila Direksi / Konsultan Pengawas mempunyai keraguan terhadap mutu besi beton yang dikirim.

  - Kualitas Beton

- Kecuali bila ditentukan lain dalam gambar, kualitas beton adalah:

  - Beton mutu K-225untuk beton struktur (Pondasi, sloof, kolom, balok, ringbalk,plat dak).

  - Evaluasi penentuan karakteristik ini digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Beton Indonesia.

- Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pengalaman pelaksanaan dilain tempat dan dengan mengadakan trial-mix dilaboraturium.

- Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji berupa silinder beton atau kubus beton, menurut ketentuan – ketentuan yang disebut dalam Peraturan Beton Indonesia mengingat bahwa W/C faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0.52 - 0.55 maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut Peraturan Beton Indonesia tanpa menggunakan penggetar.

- Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1,5 m3 beton hingga dengan cepat dapat diperoleh 20 benda uji yang pertama. Pengambilan benda uji harus dengan periode antara yang disesuaikan dengan  kecepatan pembetonan.

- Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Direksi / Konsultan Pengawas dan laporan tersebut harus dilengkapi dengan perhitungan tekanan beton karakteristiknya.

- Laporan tertulis tersebut harus disertai sertifikat dari laboraturium.

- Setiap akan diadakan pengecoran atau setiap 5 m3, harus dilakukan pengujian slump (slump test), dengan syarat minimum 8 cm dan maksimum 12 cm. Cara pengujian sebagai berikut :

Contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton (bekisting). Cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih sepertiganya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi diameter 16 mm panjang 30 cm dengan ujung yang bulat (seperti peluru).

Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapisan ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapisan yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat perlahan-lahan dan diukur penurunannya.

Slump Test dilakukan dibawah pengawasan Direksi / Konsultan Pengawas dan dicatat secara tertulis.

- Syarat-syarat Pelaksanaan

- Adukan BetonYang Dibuat di tempat (Site Mixing)

Adukan beton harus memenuhi syarat-syarat :

- Semen diukur menurut berat.

- Agregat diukur menurut berat.

- Pasir diukur menurut berat.

- Adukan beton dibuat dengan menggunakan alat pengaduk mesin (concrete batching plant).

- Jumlah adukan beton tidak boleh melebihi kapasitas mesin pengaduk.

- Mesin pengaduk yang tidak dipakai lebih dari 30 menit harus dibersihkan lebih dulu, sebelum adukan beton yang baru dimulai.

- Test Kubus Beton (Pengujian Mutu Beton).

- Direksi / Konsultan Pengawas berhak meminta setiap saat kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk membuat benda uji silinder atau kubus dari adukan beton yang dibuat,  dengan jumlah sesuai dengan peraturan beton bertulang yang berlaku.

- Untuk benda uji berbentuk silinder, cetakan harus berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan memenuhi syarat dalam Peraturan Beton Indonesia. Untuk benda uji berbentuk kubus, cetakan harus berbentuk bujur sangkar dalam segala arah dengan ukuran 15x15x15 cm dan memenuhi syarat dalam Peraturan Beton Indonesia.

- Pengambilan adukan beton, percetakan benda uji kubus dan curingnya harus dibawah pengawasan Direksi / Konsultan Pengawas. Prosedurnya harus memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Beton Indonesia.

- Pengujian.

Pada umunya pengujian dilakukan sesuai dengan Peraturan Beton Indonesia, termasuk juga pengujian-pengujian susut (slump) dan pengujian tekan (Crushing test).

Jika beton tidak memenuhi syarat-syarat pengujian slump, maka kelompok adukan yang tidak memenuhi syarat itu tidak boleh dipakai,

dan Penyedia Jasa Konstruksi harus menyingkirkannya dari tempat pekerjaan. Jika pengujian tekanan gagal maka perbaikan-perbaikan atau langkah-langkah yang diambil harus dilakukan dengan mengikuti prosedure-prosedure Peraturan Beton Indonesia atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

- Semua biaya untuk pembuatan dan percobaan benda uji kubus menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

- Benda uji kubus harus ditandai dengan suatu kode yang menunjukkan tanggal pengecoran, bagian struktur yag bersangkutan dan lain-lain data yang perlu dicatat.

- Semua benda uji kubus harus di Test diLaboraturium bahan bangunan dan tempat pengetesan tersebut harus disetujui oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

- Laporan asli (bukan photo copy) hasil Percobaan harus diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas segera sesudah selesai percobaan, dengan mencantumkan besarnya kekuatan karakteristik, deviasi standard, campuran adukan dan berat benda uji kubus tersebut. Percobaan/test kubus beton dilakukan untuk umur beton 3,7 dan 14 hari dan juga untuk umur beton 28 hari.

- Apabila dalam pelaksanaan nanti ternyata bahwa mutu beton yang dibuat seperti yang ditunjukkan oleh benda uji kubusnya gagal memenuhi syarat spesifikasi, maka Direksi / Konsultan Pengawas berhak meminta Penyedia Jasa Konstruksi supaya mengadakan percobaan-percobaan non destruktif atau bila perlu untuk mengadakan percobaan loading (Loading Test) atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi. Percobaan-percobaan ini harus memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Beton Indonesia.

- Apabila gagal, maka bagian pekerjaan tersebut harus dibongkar dan dibangun baru sesuai dengan petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

- Semua biaya-biaya untuk percobaan dan akibat-akibat gagalnya pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

c.	Pengecoran Beton.

- Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian struktural dari pekerjaan beton, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan izin pengecoran tertulis kepada Direksi / Konsultan Pengawas minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal/hari pengecoran.

  - Permohonan izin pengecoran tertulis tersebut hanya boleh diajukan apabila bagian pekerjaan yang akan dicor tersebut sudah “siap” artinya Pemborng sudah mempersiapkan bagian pekerjaan tersebut sebaik mungkin sehingga sesuai dengan gambar dan spesifikasi.

  - Atas pertimbangan khusus Direksi / Konsultan Pengawas dan pada keadaan-keadaan khusus misalnya untuk volume pekerjaan yang akan dicor relatif sedikit/kecil dan sederhana maka izin pengecoran dapat dikeluarkan lebih awal dari 3 (tiga)hari tersebut.

  - Izin pengecoran tertulis yang sudah dikeluarkan dapat menjadi batal apabila terjadi salah satu keadaan sebagai berikut :

  - Izin pengecoran tertulis telah melewati 7 (tujuh) hari dari tanggal rencana pengecoran yang disebutkan dalam izin tersebut.

  - Kondisi bagian pekerjaan yang akan dicor sudah tidak memenuhi syarat lagi misalnya tulangan, pembersihan bekesting atau hal-hal lain yang tidak sesuai gambar-gambar & spesifikasi.

  - Jika tidak ada persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, maka Penyedia Jasa Konstruksi akan diperintahkan untuk menyingkirkan /membongkar beton yang sudah dicor tanpa persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi sendiri.

- Adukan beton harus secepatnya dibawa ketempat pengecoran dengan menggunakan cara (metode) yang sepraktis mungkin, sehingga tidak memungkinkan adanya pengendapan agregat dan tercampurnya kotoran-kotoran atau bahan lain dari luar. Penggunaan alat-alat pengangkut mesin harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas, sebelum alat-alat tersebut didatangkan ketempat pekerjaan. Semua alat-alat pengangkut yang digunakan pada setiap waktu harus dibersihkan dari sisa-sisa adukan yang mengeras.

- Pengecoran beton tidak dibenarkan untuk dimulai sebelum pemasangan besi beton selesai diperiksa dan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

- Sebelum pengecoran dimulai, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran (potongan kayu,batu, tanah dan lain-lain) dan dibasahi dengan air semen.

- Pengecoran dilakukan selapis demi selapis dan tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu ketinggian lebih dari 1,5 m yang akan menyebabkan pengendapan/pemisahan agregat.

- Pengecoran harus dilakukan secara terus menerus (continue/tanpa berhenti). Adukan yang tidak dicor (ditinggalkan) dalam waktu lebih dari 15 menit setelah keluar dari mesin adukan beton, dan juga adukan yang tumpah selama pengangkutan, tidak diperkenankan untuk dipakai lagi.

d.  Pemadatan Beton.

- Beton yang dipadatkan dengan menggunakan vibrator dengan ukuran yang sesuai selama pengecoran berlangsung dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusak acuan maupun posisi/rangkaian tulangan.

- Pekerjaan beton yang telah selesai harus bebas kropos (honey comb), yaitu memperlihatkan permukaan yang halus bila cetakan dibuka.

- Penyedia Jasa Konstruksi harus menyiapkan vibrator-vibrator dalam jumlah yang cukup untuk masing-masing ukuran yang diperlukan untuk menjamin pemadatan yang baik.

- Pada umumnya dengan pemilihan bahan-bahan yang seksama, cara mencampur dan mengaduk yang baik dan cara pengecoran yang cermat tidak diperlukan penggunaan sesuatu admixture. Jika penggunaan admixture masih dianggap perlu, Penyedia Jasa Konstruksi diminta terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perencana Struktur dan Direksi / Konsultan Pengawas mengenai hal tersebut.

- Untuk itu Penyedia Jasa Konstruksi diharuskan memberitahukan nama perdagangan admixture tersebut dengan keterangan mengenai tujuan, data-data bahan, nama pabrik produksi jenis bahan mentah utamanya, cara-cara pemakaiannya resiko/efek sampingan dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

e.   Siar Pelaksanaan dan Urutan / Pola Pelaksanaan

- Posisi dan pengaturan siar pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan beton yang berlaku dan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

- Umumnya posisi siar pelaksanaan terletak pada 1/3 bentang tengah dari suatu konstruksi. Bentuk siar pelaksanaan harus vertikal dan untuk siar pelaksanaan yang menahan gaya geser yang besar harus diberikan besi tambahan/dowel yang sesuai untuk menahan gaya geser tersebut.

- Sebelum pengecoran beton baru, permukaan dari beton lama supaya dibersihkan dengan seksama dan dikasarkan. Kotoran-kotoran disingkirkan dengan air dan menyikat sampai agregat kasar tampak. Setelah permukaan siar tersebut bersih, “Calbond” harus dilapiskan merata seluruh permukaan.

- Untuk pengecoran dengan luasan dan atau volume besar maka untuk menghindarkan/meminimalkan retak-retak akibat susut, pengecoran harus dilakukan dalam pentahapan dengan pola papan catur, urutan pekerjaan harus diusulkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

- Curing Dan Perlindungan Atas Beton.

- Beton harus dilindungi sejauh mungkin terhadap matahari selama berlangsungnya proses pengerasan, pengeringan oleh angin, hujan atau aliran air dan perusakan secara mekanis atau pengeringan sebelum waktunya.

- Semua permukaan beton harus dijaga tetap basah terus menerus selama 14 hari. Khusus untuk kolom, maka curing beton dapat dilakukan dengan cara menutupi dengan karung basah sedangkan untuk lantai selama 7 hari pertama dengan cara menutupi dengan karung basah, mnyemprotkan air atau menggenangi dengan air pada permukaan beton tersebut.

- Terutama pada pengecoran beton pada waktu cuaca panas, curing dan perlindungan atas beton harus lebih diperhatikan. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas retaknya beton karena susut akibat kelalaian ini.

- Konstruksi beton secara natural harus diusahakan sekedap mungkin. Beton yang keropos/bocor harus diperbaiki. Prosedure perbaikan beton yang keropos harus mendapat persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya tambahan untuk perbaikan tersebut.

g.     Pembengkokan dan Penyetelan Besi Beton.

- Pembengkokan besi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti/tepat pada posisi pembengkokan sesuai gambar dan tidak menyimpang dari Peraturan Beton Indonesia.

- Pembengkokan tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli, dengan menggunakan alat-alat (Bar Bender) sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan cacat patah, retak-retak, dan sebagainya. Semua pembengkokan tulangan harus dilakukan dalam keadaan dingin, dan pemotongan harus dengan “Bar Cutter”, tidak boleh dengan api.

- Sebelum penyetelan dan pemasangan besi beton dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan membuat gambar kerja (Shop Drawing) berupa penjabaran gambar rencana Pembesian Struktur, rencana kerja pemotongan dan pembengkokan besi beton (bending schedule) yang diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

- Pemasangan dan penyetelan berdasarkan peil-peil, sesuai dengan gambar dan harus sudah diperhitungkan mengenai toleransi penurunannya.

- Pemasangan selimut beton (beton decking) harus sesuai dengan gambar detail standard penulangan.

- Sebelum besi beton dipasang, besi beton harus bebas dari kulit besi karat, lemak, kotoran serta bahan-bahan lain yang dapat mengurangi daya lekat.

- Pemasangan rangkaian tulangan yaitu kait-kait, panjang penjangkaran, overlap, letak sambungan dan lain-lain harus sesuai dengan gambar standar penulangan. Apabila ada Keraguan tentang rangkaian tulangan maka Penyedia Jasa Konstruksi harus memberitahukan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana Struktur untuk klarifikasi. Untuk hal itu sebelumnya Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat gambar pemengkokan baja tulangan (bending schedule), diajukan kepada Direksi / Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

- Penyetelan besi beton harus dilakukan dengan teliti, terpasang pada kedudukan yang teguh untuk menghindari pemindahan tempat. Pembesian harus ditunjang dengan beton atau penunjang besi, spacers atau besi penggantung lainnya sedemikian rupa sehingga rangkaian tulangan terpasang kokoh, kuat dan tidak bergerak saat dilakukan pengecoran beton.

- Ikatan dari kawat harus dimasukkan dalam penampang beton, sehingga tidak menonjol kepermukaan beton.

- Sengkang-sengkang harus diikat pada tulangan utama dan jaraknya harus sesuai dengan gambar.

- Beton decking harus digunakan untuk menahan jarak yang tepat pada tulangan, dan minimum mempunyai kekuatan beton yang sama dengan beton yang akan dicor.

- Sebelum pengecoran semua penulangan harus betul-betul bersih dari semua kotoran-kotoran.

- Penggantian Besi

  - Penyedia Jasa Konstruksi harus mengusahakan supaya besi yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada gambar.

  - Dalam hal ini dimana berdasarkan pengalaman Penyedia Jasa Konstruksi atau pendapatnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu peyempurnaan pembesian yang ada maka Penyedia Jasa Konstruksi dapat menambah ekstra besi dengan tidak mengurangi pembesian yang tertera dalam gambar. Usulan pengganti tersebut harus disetujui oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

  - Jika Penyedia Jasa Konstruksi tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan penukaran diameter besi dengan diameter  yang terdekat dengan catatan :

c.1.	Harus ada persetujuan tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.

c.2.	Jumlah luas besi di tempat tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar. Khusus untuk balok induk, jumlah luas penampang besi pada tumpuan juga tidak boleh lebih besar jauh dari pembesian aslinya.

c.3.	Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan keruwetan pembesian ditempat tersebut atau didaerah overlapping yang dapat menyulitkan pembetonan atau pencapaian penggetar/vibrator.

c.4.	Tidak ada Pekerjaan Tambah dan tambahan waktu pelaksanaan.

BAGIAN C;   PEKERJAAN  ARSITEKTUR

C. 1.PEKERJAAN SUB LANTAI (RABAT BETON)

1.    Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, hingga dapat tercapai  yang pekerjaan  yang bermutu baik.

- Pekerjaan sub lantai ini dilakukan di bawah lapisan finishing lantai yang langsung di atas tanah (lantai dasar yang tidak memakai plat beton) serta sesuai detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar.

2.    Persyaratan Bahan

Semen, pasir, split dan air lihat di pekerjaan beton.

3.    Syarat-syarat Pelaksanaan

Bahan-bahan yang dipakai sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan  contoh-contohnya, untuk mendapatkan  persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas.

- Material lain yang tidak ditentukan dalam persyaratan  di atas, tetapi dibutuhkan  untuk penyelesaian/penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.

- Pasangan sub lantai dilakukan langsung di atas tanah, maka sebelum  pasangan  sub lantai  dilaksanakan  terlebih dahulu  lapisan urug  di bawahnya harus sudah dikerjakan dengan sempurna ( telah dipadatkan sesuai persyaratan ), rata permukaannya dan telah mempunyai daya dukung maksimal.

- Pekerjaan sub lantai  merupakan campuran antara PC, pasir beton dan kerikil atau split dengan perbandingan  1: 3 : 5.

- Tebal lapisan  sub lantai  minimal dibuat 5 cm atau sesuai yang disebutkan/disyaratkan  dalam detail gambar

- Permukaan lapisan sub lantai dibuat rata/waterpass, kecuali pada lantai ruangan –ruangan yang disyaratkan dengan kemiringan tertentu, supaya diperhatikan mengenai kemiringan sesuai yang ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk  Direksi / Konsultan Pengawas.

C. 2.	PEKERJAAN DINDING BATU BATA

1.     Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan  pasangan batu  bata ini meliputi pekerjaan dinding bangunan dan seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan  dalam gambar dan sesuai petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas.

2.     Persyaratan Bahan

Batu bata yang dipasang adalah  dari batu bata besar press setara batu bata Kudus dengan  mutu terbaik, dan yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas. Syarat-syarat batu bata harus memenuhi  ketentuan-ketentuan  dalam NI-10.

3.    Syarat-syarat Pelaksanaan

- Seluruh dinding dari pasangan batu  bata dengan  aduk campuran 1 PC : 5 pasir beton, kecuali pasangan batu bata semen trasram

- Untuk dinding trasram/rapat air dengan aduk campuran  1 PC : 3 pasir beton, yakni pada dinding  dari atas permukaan sloof/balok/pondasi sampai minimum 200 cm di atas permukaan lantai setempat  untuk sekeliling dinding ruang-ruang basah (toilet, kamar mandi, WC) serta pasangan batu  bata di bawah permukaan  tanah.

- Sebelum digunakan batu bata harus direndam air  hingga jenuh.

- Setelah batang terpasang dengan aduk, naad/siar-siar harus dikeruk sedalam  1 cm dan dibersihkan  dengan sapu lidi  dan setelah kering permukaan pasangan disiram air.

- Dinding batu bata  sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar dibersihkan.

- Pemasangan dinding batu bata dilakukan betahap, setiap tahap maximum  24 lapis per harinya, serta diikuti dengan cor kolom praktis. Bidang dinding  batu bata tebal ½  batu yang luasnya maksimal 9 m2 harus  ditambahkan kolom dan balok penguat  praktis  dengan kolom ukuran 13 x 13 cm. dari tulangan pokok 4 diameter minimal 12 mm.beugel  diameter 8 jarak  20 cm, sedangkan jarak antar kolom satu dengan yang lain dibuat  maksimal 3 (tiga) meter.

- Pelubangan  akibat pemasangan  perancah  pada pasangan bata merah sama sekali tidak diperkenankan.

- Bagian pasangan bata yang berhubungan  dengan setiap  bagian pekerjaan beton harus diberi  penguat stek-stek besi beton  diameter  10 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan  beton dan bagian yang tertanam  dalam pasangan  bata sekurang-kurangnya 30 cm, kecuali bila satu  dan hal lain hal ditentukan  lain  oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

- Tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah lebih dari dua.

- Pasangan dinding batu bata tebal 1/2 batu harus menghasilkan  dinding finish  setebal 15 cm setelah diplester (lengkap acian) pada kedua belah sisinya. Pelaksanaan  pasangan  harus cermat, rapih dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan  bidang rata.

- Pasangan batu bata trasraam bawah permukaan  tanah/lantai harus diisi dengan adukan 1PC : 3 pasir.

- Pasangan batu bata dapat diterima/diserahkan  apabila deviasi bidang  pada  arah diagonal  dinding  seluas 9 m2 tidak lebih  dari 0,5 cm (sebelum  diaci/diplester). Adapun toleransi terhadap as dinding yang diijinkan maksimal 1 cm (sebelum diaci/diplester). Penuh dan padat, tidak berongga serta berlubang, tidak mengandung  kerikil ataupun benda-benda  lain  yang membuat cacat.

- Sebelum pelaksanaan  pekerjaan plesteran pada permukaan  pasangan  batu bata dan beton, permukaan beton  harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting kemudian diketrek/scratched. Semua lubang-lubang bekas  pengikat existing atau formite  harus tertutup aduk plesteran.

- Pekerjaan plesteran halus adalah untuk semua permukaan pasangan batu bata dan beton yang akan difinish dengan cat.

- Semua permukaan yang akan menerima bahan finishing,  misalnya ubin keramik dan lainnya, maka permukaan pleterannya harus diberi alur-alur garis horizontal untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan/material finishing tersebut. Pekerjaan ini tidak berlaku apabila bahan finishing tersebut cat.

- Ketebalan plesteran harus mencapai ketebalan permukaan dinding/kolom/lantai  yang dinyatakan  dalam Gambart Kerja dan /atau  sesuai peil-peil yang diminta dalam Gambar Kerja.Tebal plesteran  minimal  1 cm, maksimal  2,5 cm. Jika ketebalan  melebihi 3 cm, maka diharuskan  menggunakan kawat  ayam yang diikatkan  ke permukaan  pasangan batu  bata atau beton yang bersangkutan  untuk memperkuat  daya lekat plesteran.

- Untuk permukaan yang datar, batas toleransi pelengkungan  atau pencembungan  bidang tidak boleh melebihi  5 mm, untuk setiap jarak 2 m.

- Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung dengan  wajar, tidak secara tiba-tiba. Hal ini dilaksanakan  dengan membasahi permukaan  plesteran setiap kali terlihat kering dan melindunginya dari terik matahari  langsung dengan bahan penutup yang dapat  mencegah penguapan air secara cepat. Pembasahan tersebut adalah selama 7 hari setelah pengacian selesai. Penyedia Jasa Konstruksi  harus selalu menyiram  dengan air sekurang-kurangnya dua kali sehari sampai jenuh. Jika terjadi keretakan, Penyedia Jasa Konstruksi harus membongkar  dan memperbaiki sampai hasilnya dinyatakan  diterima  oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

- Tidak dibenarkan pekerjaan  finishing  permukaan plesteran  dilakukan sebelum plesteran  berumur lebih dari 2 minggu.

- Khusus untuk dinding  pasanga  batu bata pada peturasan, sebelum  pelaksanaan pekerjaan aduk plesteran ini, terlebih  dahulu harus  diberi lapisan  kedap air setinggi 40 cm dari peil finish lantai yang bersangkutan.

Untuk perbaikan bekas bobokkan instalasi ME sebelum diplester kembali  harus menggunakan  kawat  ayam  yang  dikaitkan  ke permukaan  pasangan bata/beton.

C.3.	PEKERJAAN PLESTERAN DINDING

1.     Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan yang dimaksud meliputi

- Berapen

- Plesteran

- Plesteran kedap air

- Plesteran halus/aci halus

- Dan/atau seperti ketentuan dalam Gambar Kerja

- Pekerjaan plesteran ini untuk semua permukaan pasangan batu bata baru serta permukaan beton yang terlihat, dinyatakan tampak ataupun yang diperlukan untuk difinish.

2.     Persyaratan Bahan

Persyaratan bahan Semen, Pasir dan Air lihat Pekerjaan Beton.

3.    Syarat-syarat Pelaksanaan

  - Campuran plesteran yang dimaksud adalah campuran dalam volume

Cara Pembuatannya menggunakan mixer selama 3 menit

  - Berapen adalah plesteran kasar dengan campuran aduk kedap air yaitu        1 PC : 3 Pasir beton. Dipakai untuk menutup permukaan dinding pasangan batu bata yang tertanam dalam tanah hingga ke permukaan tanah dan/atau lantai.

  - Plesteran adalah campuran 1 PC : 5 pasir beton.

Aduk plesteran ini untuk menutup semua permukaan dinding pasangan batu bata bagian dalam bangunan terkecuali yang dinyatakan kedap air seperti tercantum dalam Gambar Kerja.

  - Plesteran kedap air adalah campuran 1 PC : 3 pasir beton.

Aduk plesteran ini untuk menutup semua permukaan dinding pasangan batu bata bagian luar/tepi  luar bangunan, semua bagian dan keseluruhan permukaan dinding pasangan batu bata seperti tercantum dalam Gambar Kerja.

  - Plesteran halus/aci halus adalah campuran PC dengan air yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendapat campuran yang homogen.

Plesteran ini adalah pekerjaan finishing yang dilaksanakan setelah aduk plesteran sebagai lapisan dasar berumur 7 hari (sudah kering benar)

  - Semua jenis aduk plesteran di atas harus disiapkan sedemikian rupa sehingga selalu segar, belum mengering pada waktu pelaksanaan pemasangan.

  - Permukaan semua aduk plesteran harus diratakan. Permukaann plesteran tersebut khususnya plesteran halus harus rata, tidak bergelombang, penuh dan padat, tidak berongga serta berlubang, tidak mengandung kerikil ataupun benda-benda lain yang membuat cacat.

  - Sebelum pelaksanaan pekerjaan plesteran pada permukaan pasangan batu bata dan beton, permukaan beton harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting kemudian di ketrek/scratched.

Semua lubang-lubang bekas pengikat existing atau formite harus tertutup aduk plesteran

  - Pekerjaan plesteran halus adalah semua permukaan pasangan batu bata dan beton yang akan difinish dengan cat.

  - Semua permukaan yang akan menerima bahan finishing, misalnya ubin keramik dan lainnya, maka permukaan plesteran harus diberi alur-alur garis horisontal untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan/material finishing tersebut. Pekerjaan ini tidak berlaku apabila bahan finishing tersebut cat.

  - Ketebalan plesteran aharus mencapai ketebalan permukaan dinding/kolom/lantai yang dinyatakan dalam Gambar Kerja dan/atau sesuai peil-peil yang diminta dalam Gambar Kerja.

Tebal plesteran minimal 1 cm, maksimal 2,5 cm. Jika ketebalan melebihi 3 cm, maka diharuskan menggunakan kawat ayam yang diikatkan ke permukaan pasangan batu bata atau beton yang bersangkutan untuk memperkuat daya lekat plesteran.

  - Untuk permukaan yang datar, batas toleransi pelengkungan atau pencembungan bidang tidak boleh melebihi 5 mm , untuk setiap jarak 2 M.  Sponengan harus rapi dan lurus.

  - Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung dengan wajar, tidak secara tiba-tiba. Hal ini dilaksanakan dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik matahari langsung dengan bahan  penutup yang dapat mencegah penguapan air secara cepat.

  - Pembasahan tersebut adalah selama 7 hari setelah pengacian selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus selalu menyiram dengan air sekurang-kurangnya dua kali sehari sampai jenuh.

  - Jika terjadi keretakan, Penyedia Jasa Konstruksi harus membongkar dan memperbaiki sampai hasilnya dinyatakan diterima oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

  - Tidak dibenarkan pekerjaan finishing permukaan plesteran dilakukan sebelum plesteran berumur lebih dari 2 minggu

  - Khusus untuk dinding pasangan batu bata atau concrate block pada peturasan, sebelum pelaksanaan pekerjaan aduk plesteran ini, terlebih dahulu harus diberi lapisan kedap air setinggi 40 cm dari peil finish lantai bersangkutan

Untuk perbaikan bekas bobokan instalasi ME sebelum diplester kembali harus menggunakan kawat ayam yang dikaitkan ke permukaan pasangan bata/beton.

C. 4.	PEKERJAAN PELAPISAN LANTAI

1.   	Lingkup  Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pemasangan Ubin Keramik dan Granite tile untuk pekerjaan Finishing Lantai atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja.

2.    	Persyaratan Bahan

- Jenis	: Keramik dan Granite Tile

Permukaan	: Unpolish

Ketebalan	: 7 mm

Warna		: Ditentukan kemudian

Ukuran		: sesuai gambar

Tipe		: akan ditentukan kemudian

Produk			: KW 1.

- Adukan pengisi siar dan nat menggunakan nat warna. Warna ditentukan kemudian.

3.    	Persyaratan Pelaksanaan

- Adukan yang dipakai 1 PC : 3 Pasir beton. Pasir yang dipakai mempunyai gradasi 2 mm, harus dicuci dan disaring. Tidak dibenarkan menyiram Air Semen ke permukaannya.

- Seluruh rongga pada permukaan ubin bagian belakang harus terisi dengan adukan sewaktu ubin bagian belakang harus terisi dengan adukan  sewaktu Ubin Keramik dipasang.

- Pola pemasangan Ubin Keramik harus sesuai dengan Gambar Kerja / Shop Drawing atau sesuai dengan petunjuk  pabrik.

- Toleransi kecekungan  adalah 2,5 mm untuk setiap 2 M2.

- Garis-garis tepi Ubin Keramik yang terbentuk  maupun siar siar harus lurus. Lebar siar harus sama yaitu maximum 3 mm dengan kedalaman 2 mm.

- Persyaratan pelaksanaan aduk & pengisi aduk perekat harus sesuai dengan spesifikasi  pabrik  agar  didapatkan  hasil yang baik. Untuk lantai yang luas harus diberi dilatasi nat sealent sesuai spesifikasi dari pabrik keramik.

Surat dukungan dari distributor atau pabrik.Selama 1 x 24 jam setelah  pemasangan, ubin keramik harus dihindarkan dari injakan atau pemberian beban.

C. 6.	PEKERJAAN PLAFOND GYPSUM BOARD

1.   Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud  meliputi pekerjaan pemasangan plafond Gypsum board seperti untuk area basah atau yang ditunjukkan  dalam gambar kerja.

2.  Persyaratan Bahan

Spesifikasi Bahan

- Jenis 		: Gypsum board

- Tebal		: 9 mm

- Ukuran		: mengikuti gambar

3.   Syarat-syarat Pelaksanaan

- Pada pekerjaan plafond perlu  diperhatikan adanya pekerjaan  lain yang dalam  pelaksanaannya sangat berkaitan erat.

- Sebelum dilaksanakan pemasangan plafond, pekerjaan lain yang  terletak di atas plafond harus sudah terpasang dengan sempurna, a.l : elektrikal, AC, dan perlengkapan instalasi lain yang diperlukan

- Apabila pekerjaan tersebut di atas tidak tercantum dalam Gambar Rencana Plafond, maka harus diteliti terlebih dahulu pada gambar instalasi yang lain.

- Rangka penggantung plafond harus sesuai dengan  pola Gambar  Kerja dan wajib diperhatikan terhadap peil rencana. Rangka yang datar harus rata air.

- Rangka penggantung plafon menggunakan rangka hollow galvanis 40.40.0,4 mm, modul 60 x 60 cm lengkap dengan penggantung sesuai gambar kerja.

- Finishing plafond adalah cat.

Bagian tepi / pertemuan plafon dan dinding diberi list yang terbuat dari gypsum board. Motif dan ukuran sesuai gambar atau sesuai dengan persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas.

C. 7.	PEKERJAAN CAT EMULSI

1.	Lingkup Pekerjaan

Pengecatan dinding dilakukan pada bagian luar dan dalam serta pada seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar.

2.	Syarat-syarat Bahan

- Bahan cat yang digunakan adalah Mowilex, keim, dulux dan Nippon

Cat dinding luar/exterior : Type cat weather coat ( Weathershield) atau  setara.

Primer 	:	1 lapis Alkali Resisting Primer,

Undercoat	:		1 lapis Acrylic Wall Filler  interval 2 jam.

Cat-catan akhir untuk exterior :2 lapis  cat weather shield setebal 2x 30 micron, semua lapis sehingga dicapai permukaan yang merata dan sama tebal.

Cat dinding dalam/interior : Type cat acrilyc emultion, atau setara

Cat akhir untuk interior           :	 2 lapis setebal 2x30 micron, semua lapis sehingga dicapai permukaan yang merata dan sama tebal. Warna akan ditentukan kemudian.

Cat Plafond menggunakan Catylac Decolith atau setara.

- Pengendalian seluruh pekerjaan ini, harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan pada PUBI 1982 pada pasal 54 dan NI-4.

3.	Syarat-syarat Pelaksanaan

- Semua bidang pengecatan harus betul-betul rata, tidak terdapat cacat (retak, lubang dan pecah-pecah).

- Pengecatan tidak dapat dilakukan selama masih adanya perbaikan pekerjaan pada bidang pengecatan.

- Bidang pengecatan harus bebas dari debu, lemak, minyak dan kotoran-kotoran lain yang dapat merusak atau mengurangi mutu pengecata.

- Seluruh bidang pengecatan untuk dinding dalam diplamur dahulu sebelum dilapis dengan cat dasar, bahan plamur dari produk yang sama dengan cat yang digunakan.

- Pengecatan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas serta nstalansi didalamnya telah selesai dengan sempurna.

- Sebelum bahan dikirim kelokasi pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan / mengirimkan contoh bahan dari beberapa macam hasil produk kepada Direksi / Konsultan Pengawas, selanjutnya akan diputuskan jenis bahan dan warna yang akan digunakan, dan akan menginstruksikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi selam tidak lebih 7 (tujuh) hari kalender setelah contoh bahan diserahkan.

- Contoh bahan yang digunakan harus lengkap dengan label pabrik pembuatnya.

- Contoh bahan yang telah disetujui, dipakai sebagai standar untuk pemeriksaan/peerimaan bahan yang dikirim oleh Penyedia Jasa Konstruksi ke tempat pekerjaan.

- Percobaan-percobaan bahan dan warna harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendapatkan persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan dimulai/dilakukan, serta pengerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan.

- Hasil pengerjaan harus baik, warna dan pola textur merata, tidak terdapat noda-noda pada permukaan pengecatan. Harus dihindarkan terjadinya kerusakan akibat dari pekerjaan-pekerjaan lain.

- Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab atas kesempurnaan dalam pengerjaan dan perawatan/keberhasilan pekerjaan sampai penyerahan pekerjaan.

- Bila terjadi ketidak sempurnaan dalam pengerjaan, atau kerusakan, Penyedia Jasa Konstruksi harus memperbaiki/mengganti dengan bahan yang sama mutunya tanpa adanya tambahan biaya.

Penyedia Jasa Konstruksi harus menggunakan tenaga-tenaga kerja terampil/ berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan tersebut, sehingga dapat tercapainya mutu pekerjaan yang baik dan sempurna.

C. 8.PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

I. Pekerjaan Paving

Lingkup Pekerjaan

Pemasangan paving block untuk lapangan parkir

1. Bahan Paving Block/ Interblock

| a). Profil : b). Ukuran : | Holland min. 10x20 cm t=6 cm Kualitas K-225 Warna merah kuning hijau hitam sesuaigambar rencana 6 cm- |
| --- | --- |

2. Pelaksanaan .

- Galian dan urugan harus mencapai peil yang ditentukan sesuai gambar rencana.

- Urugan kemudian dipadatkan dengan digilas dengan mesin gilas sehingga padat dan stabil sehingga Sub Grade mencapai CBR 8 %.

- Kemudian dipasang lapisan Sub Base setebal 25 cm (CBR 60%) untuk Heavy Duty atau 20 cm untuk yang bukan Heavy Duty. Selanjutnya lapisan Base Coarse setebal 15 cm (CBR 80%) untuk Heavy Duty atau 10 cm untuk yang bukan Heavy Duty, kemudian diberi lapisan pasir setebal 5 cm dan terakhir lapisan Paving Block setebal 10 cm untuk Heavy Duty atau 8 cm untuk yang bukan Heavy Duty.

- Jalan Paving Block dibuat dengan kemiringan + 1 % kearah pembuangan air hujan di tepi jalan sesuai gambar rencana.

3. Lapisan Dasar

- Lapisan dasar (base course) harus telah digilas dengan mesin pamadat sehingga lapisan tersebut menjadi padat dan tidak bergerak dan mencapai kepadatan sesuai seperti yang sudah ditentukan di atas.

- Permukaan base course harus sesuai dengan kemiringan permukaan paving block yang diinginkan dan bila tidak disebutkan lain dalam perencanaan harusk minimum + 1 % dua arah pada potongan melintang.

4. Pasir

- Pasir untuk lapisan bawah interlocking block (laying course) harus merupakan pasir yang tajam dan bersih dengan kadar tanah tidak lebih dari 3 % berat dan tidak lebih dari 10 % yang tertahan pada sieve 5 mm. Pasir seperti ini lebih dikenal dengan pasir ekstra beton.

- Pasir tersebut digelar dalam dua tahap/dua lapis dan maksimal adalah 5 cm padat (setelah pasangan dipadatkan dengan plate vibrator.

- Pertama digelar setebal lebih kurang 4 cm dan dipadatkan dengan alat pemadat vibrator atau walls, sehingga menjadi padat dan tebal lebih kurang 3 cm.

- Diatasnya digelar lagi pasir setebal lebih kurang 3 cm dan pasir tidak boleh dipadatkan tetapi hanya diratakan dengan jidar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan permukaan yang rata.

5Kelengkapan Peralatan.

Peralatan yang dibutuhkan harus sudah disiapkan sebelum pemasangan paving block dimulai

Peralatan tersebut adalah :

- Mesin pemadat paving block (plate vibrator) kapasitas 1.5 ton maximal dan 1.0 ton minimal

- Alat pemotong paving block (cutter)

- Kayu dan papan, panjang 3 meter yang sudah diserut rata untuk jidar perataan pasir

- Benang, sapu ijuk, sapu ashpalt

- Alat pengangkuran paving block berupa lori dan bangku-bangku yang terbuat dari 2 lembar papan, panjang 1.5 meter, tebal 2.5 meter yang dibentuk menyiku.

6. Pemasangan Paving Block.

Sebelum paving block mulai dipasang harus diperhatikan terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Lapisan dasar (base course)

- Lapisan pasir

- Bingkai (kansteen)/tanggul, gril besi dan manhole harus sudah dipasang dengan baik.

- Perlengkapan peralatan.

Cara-cara pemasangan :

- Pemasangan harus dimulai dari satu titik/ satu garis dan di atas pasir yang telah diratakan.

- Tentukan dahulu benang dari kemiringan, lalu buatkan kepala atau caplakan dari peil bidang pasir.

- Pasir ekstra beton digelar dan diratakan dengan papan/balok yang sudah diserut rata menurut kepala atau caplakan yang telah dibuat. Harus diingat, pasir yang telah diratakan ini tidak boleh diinjak-injak lagi.

- Di atas pasir yang telah diratakan tadi barulah unit-unit interlocking block disusun demikian rupa sesuai pola yang ditentukan, yaitu pola sirip ikan 45 derajat.

- Memasang interblock harus maju, yaitu sambil memasang pekerja mengambil posisi diatas interlocking block yang telah dipasang.

- Celah atau naad antara unit-unit maksimum adalah 5 mm.

- Apabila tidak disebutkan lain dalam gambar rencana, maka profil melintang permukaan interlocing block minimal mencapai 1 % dengan toleransi 10 mm. Penyimpangan/deviasi pada permukaan datar adalah 8 mm bila diukur pada setiap jarak 3 meter garis lurus. Perbedaan maksimum antara ketinggian sebuah batu interlocking block dengan lainnya adalah tidak lebih dari 2 mm.

- Dalam hal terjadi pemberhentian pekerjaan memasang, misalnya karena hujan atau melanjutkan pekerjaan pemasangan kemarin, maka baris terakhir interlocking block harus diperbaiki lebih dahulu.

- Paving block topi uskup dipasang pada tepi-tepi bingkai, sehingga meniadakan pemotongan paving block.

7. Pemotongan dan Pemadatan.

- Bagian pertemuan/sambungan interlocking block dengan bingkai diisi dan dikunci dengan paving block yang dipotong dengan alat pemotong khusus.

- Pasangan paving block yang telah dikunci tersebut kemudian dipadatkan dengan plate vibrator atau lebih dikenal stamper kodok.

- Plate vibrator yang dipakai harus mempunyai luas plate dasar 0.3 - 0.5 m2 dengan sentrifugal kurang lebih 1.6 - 2.0 ton. Pemakaian plate vibrator dengan ukuran yang lebih kecil akan menghasilkan pekerjaan pemasangan yang tidak baik.

- Pemadatan pertama dilakukan minimal 3 kali jalan sebelum celah-celah antara sisi diisi pasir.

- Kemudian pasir bersih berukuran partikel maksimum 1 mm ditaburkan di atas permukaan interlocking block dan disapu dengan sapu ijuk. Sambil disapu pasir halus tersebut didapatkan tiga kali jalan sampai celah-celah antara interlocking block betul-betul terisi penuh.

- Setelah pasangan semua didapatkan, Roller minimal 3 ton dijalankan di atas pasangan tersebut beberapa kali (finishing) untuk memperoleh permukaan yang rata.

- Pada jarak 3 meter dari tempat yang belum diberi kansteen atau belum dikunci dengan block topi uskup, tidak boleh dipadatkan dengan plate vibrator.

- Pasangan harus telah dipadatkan segera atau pada hari yang sama dan tidak boleh ditinggalkan lebih dari 24 jam.

Pada pasangan paving block yang belum dipadatkan tidak boleh dilalui kendaraan lalu lintas dan karenanya harus diberi batas-batas pengaman.

C.9.  PEKERJAAN TAMAN

- Lingkup pekerjaan

Bagian ini meliputi hal-hal mengenai pengadaan jenis-jenis tanaman yang ditentukan oleh perencana sesuai yang tertera pada gambar DED. Pelaksanaan penanaman harus benar-benar sesuai petunjuk team ahli pertamanan agar tanaman yang di tanam sehat dan tidak mati. Bila dalam lokasi existing ada tanaman yang bisa difungsikan kembali agar ditata ulang kembali sesuai petunjuk konsultan pengawas dan petunjuk ahli pertamanan. Untuk lingkup pekerjaannya antara lain :

- Pembongkaran tanaman dengan tidak merusak tanaman, kemudian dipindahkan ketempat lainnya.

- Pekerjaan penanaman

- Pekerjaan perawatan, pemeliharaan tanaman seperti penyiraman, penyilangan, penggantian tanaman, pemangkasan, pemupukan dan pemberantasan hama.

- Persyaratan Bahan

Bahan untuk pekerjaan Taman, jenis tanah yang dipakai dalah tanah merah untuk urugan dan tanah subur yang dihamparkan dengan ketebalan minimum 10 cm. Atau langsung menggunakan tanah subur dengan urugan ketebalan minimal 30 cm.

- Syarat tanaman pada saat di tanam

Tanaman terlihat sehat dengan batang segar dengan warna kehijauan, daun berwarna hijau segar. Semua jenias tanaman harus bebas dari segala penyakit dan hama, daun/cabang jangan sampai cacat dan tumbuh sehat.

BAGIAN D;  PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

D. 01.  PERATURAN UMUM PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

#### 1.	Umum

Dokumen ini berisi spesifikasi umum pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Segala persyaratan dan ketentuan instalasi mekanikal dan elektrikal akan dijelaskan pada bagian-bagian berikutnya.

2.	Peraturan pemasangan

Pemasangan instalasi ini harus memenuhi peraturan-peraturan sebagai berikut :

    - PUIL

    - Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.Per 05/MEN/1982

    - NFPA

    - Peraturan yang dikeluarkan instalasi lainnya seperti PLN, PERUMTEL, Dinas Tenaga Kerja  dan perusahaan ar minum.

    - Peraturan Plumbing Indonesia.

    - Peraturan lain yang terkait.

Pekerjaan instalasi ini harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang.

3.	Gambar-Gambar

- Gambar-gambar arsitek dan sipil harus dipakai sebagai referensi untuk  pelaksanaan dan detail finishing instalasi

- Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan gambar kerja dan detail kepada direksi untuk dapat disetujui terlebih dahulu

- Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat gambar instalasi terpasang yang disertai dengan operating serta harus diserahkan kepada direksi  dan dilengkapi data isi dan data notasi. Jumlah mengikuti instruksi dari Direksi / Konsultan Pengawas.

- Koordinasi

- Penyedia Jasa Konstruksi instalasi hendaknya bekerja sama dengan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya agar pekerjaan berjalan lancar dan tepat waktu

- Koordinasi yang baik perlu ada, agar instalasi yang satu tidak menghalang instalasi yang lain

- Apabila pelaksanaan menghalangi instalasi yang lain, akibatnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi

- Pelaksanaan Pemasangan

- Sebelum pelaksanaan pemasangan,Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan gambar kerja dan detailnya untuk disetujui.

- Penyedia Jasa Konstruksi harus mengadakan pemeriksaan ulang atas segala ukuran dan kapasitas peralatan yang akan dipasang, dan jika ada yang salah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi

.

- Testing dan Comissioning

- Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan testing dan pengukuran yang dianggap perlu untuk mengetahui apakah instalasi dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi semua persaratan yang diminta

- Semua lahan dan prlengkapan yang diperlukan untuk mengadakan testing merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi

- Masa pemeliharaan dan serah terima pekerjaan

- Peralatan instalasi harus digaransi 1 tahun terhitung sejak saat penyerahan pertama

- Masa pemeliharaan instalasi 1 tahun terhitung sejak saat penyerahan pertama

- Selama masa pemeliharaan Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan mengatasi segala kerusakan yang terjadi tanpa ada tambahan biaya.

- Selama masa pemeliharaan, seluruh instalasi merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi sepenuhnya

- Selama pemeliharaan, Penyedia Jasa Konstruksi tidak melaksanakan teguran dari direksi atas perbaikan yang diperlukan, maka biaya ditanggung Penyedia Jasa Konstruksi

- Selama pemeliharaan Penyedia Jasa Konstruksi harus melatih petugas-petugas yang ditunjuk sehingga dapat mengenali system instalasi dan dapat melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan.

- Serah terima dilaksanakan setelah ada bukti pemeriksaan dengan hasil yang baik dan ditanda tangani Penyedia Jasa Konstruksi serta dilampiri surat ijin pemakaian dari Dinas Tenaga Kerja dan instansi yang berwenang

- Laporan-laporan

Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas dalam rangkap 3 mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Hasil pengetesan semua persaratan instalasi operasi

- Hasil pengetesan peralatan

- Hasil pengetesan kabel

- Hasil pengetesan tahanan pentanahan

- Dan lainnya yang diinstruksikan oleh Direksi / Konsultan Pengawas

- Penanggung jawab pelaksanaan

- Penyedia Jasa Konstruksi harus menempatkan penanggung jawab pelaksanaan yang ahli dan berpengalaman harus berada dilapangan, yang bertindak sebagai wakil Penyedia Jasa Konstruksi dan mempunyai kemampuan memberi keputusan teknis yang bertanggung jawab dalam memberi instruksi yang diberikan oleh pihak Direksi/Konsultan Pengawas.

- Penanggung jawab harus berada ditempat pekerjaan pada saat diperlukan oleh Direksi / Konsultan Pengawas.

- Penambahan/ pengurangan/ perubahan instalasi

- Pelaksanaan instalasi yang menyimpang dari rencana, harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana.

- Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan setiap gambar perubahan kepada direksi .

- Perubahan material dan lain-lain diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kepada Direksi / Konsultan Pengawas secara tertulis dan pekerjaan tambah/kurang /perubahan harus disetujui Direksi secara tertulis.

- Ijin-ijin

Pengurusan ijin-ijin diperlukan untuk pelaksanaan instalasi serta seluruh biaya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

- Pembobokan, pengelasan dan pengeboran

- Pembobokan lantai, tembok dinding diperlukan dalam pelaksanaan instalasi serta mengembalikannya menjadi tanggung jawab instalasi ini

- Pembobokan dilaksanakan bila ada persetujuan dari pihak Direksi / Konsultan Pengawas secara tertulis

- Pemeriksaan rutin dan khusus

- Pemeriksaan rutin harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi secara periodic dan tidak kurang dari tiap 2 minggu

- Pemeriksaan khusus dilakukan Penyedia Jasa Konstruksi bila ada permintaan dari pihak Direksi / Konsultan Pengawas dan bila ada gangguan dari instalasi ini

- Rapat lapangan

Wakil Penyedia Jasa Konstruksi harus selalu hadir dalam setiap rapat proyek diatur oleh Pemberi tugas/Konsultan Pengawas.

## BAGIAN E;  PEKERJAAN LAIN-LAIN

E.1. Selain persyaratan teknis yang tercantum diatas, kontraktor  diwajibkan pula mengadakan pengurusan-pengurusan antara lain :

- Perihal Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) ini segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembuatan IMB sampai dengan selesai, DIBIAYAI sepenuhnya oleh Penyedia jasa ( besarnya biaya pengurusan IMB tidak dimunculkan dalam RAB penawaran, namun Penyedia Jasa sudah harus memperhitungkan sejak awal perihal biaya IMB ini dengan mencari informasi ke Instansi terkait ).

- Bill of Quantity (BQ) yang disampaikankepada peserta lelang TIDAK MENGIKAT, BQ hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung, peserta lelang harus menghitung kembali RAB berdasarkan gambar, RKS serta perubahan-perubahan yang tertuang dalam Addendum perubahan-perubahan.

- Peserta lelang diperbolehkan untuk menambah item pekerjaan, volume pekerjaan dan lain sebagainya yang dirasa perlu yang mungkin pekerjaan-pekerjaan dimaksud belum termasuk dalam BQ yang dibuat oleh Konsultan Perencana.

E.2. Laporan kegiatan/pelaksanaan pekerjaan

a.	Laporan Harian & Laporan Mingguan

Kontraktor wajib membuat “laporan harian“ dan “laporan mingguan“ yang memberikan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan secara jelas. Laporan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga)  meliputi :

1.	Kegiatan fisik.

    - Catatan dan perintah Konsultan Pengawas dan Perencana yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.

    - Hal - hal yang menyangkut masalah  :

- Material (masuk/ditolak).

- Jumlah tenaga kerja.

- Keadaan cuaca.

Berdasarkan laporan harian, dibuat laporan mingguan dimana laporan tersebut berisi ikhtisar dan catatan prestasi atas pekerjaan minggu lalu dan rencana pekerjaan minggu depan. Laporan ini harus ditandatangani oleh Manager Proyek dan diserahkan kepada Konsultan PENGAWAS dan Perencana untuk diketahui/disetujui.

b.	Laporan Pengetesan

Kontraktor harus menyerahkan kepada Konsultan Pengawas dan Perencana dalam rangkap 3 (tiga).

Semua pengetesan dan pengukuran tersebut harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas dan Perencana pekerjaan ini.

- Pengajuan - Pengajuan

Pada saat pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus mengajukan   :

- Material list dari seluruh item peralatan yang akan dipasang.

- Shop drawing yang menunjukkan secara detail pekerjaan-pekerjaan / pemasangan peralatan dan pemipaan, penyambungan dengan pekerjaan-pekerjaan lain atau pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilaksanakan. Ataupun perubahan-perubahan atau modifikasi yang diusulkan terhadap gambar rencana.

- Contoh-contoh material (brosur-brosur untuk peralatan-peralatan yang besar) dari material/peralatan yang akan dipasang.

E.3.  Penyedia jasa diharuskan menyiapkan dalam jumlah yang cukup peralatan dan pengamanan penunjang lapangan yang diperlukan seperti : topi proyek, sepatu proyek, jas hujan dan P3K

E.4.  Diharuskan menutup lokasi pekerjaan dengan menggunakan pagar pengaman dari bahan seng/papan agar tidak mengganggu kegiatan sekitar lokasi.

E.5. Sebelum penyerahan pertama, penyedia jasa wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang belum sempurna dan harus diperbaiki, semua ruangan hasil pelaksanaan pekerjaan harus di-pel sampai bersih, halaman harus ditata rapih dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari proyek.

E.6. Meskipun dibawah pengawasan direksi dan unsur-unsur lainnya, semua penyimpangan dari ketentuan bestek dan gambar menjadi tanggungan pelaksana, untuk itu pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin.

E.7. Kebersihan lingkungan dan terjadinya kerusakan lingkungan atau bangunan eksisting akibat pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia jasa.

E.8.  Selama masa pemeliharaan, penyedia jasa wajib merawat, mengamankan, dan memperbaiki segala cacat yang timbul, sehingga sebelum penyerahan ke-II ( kedua ) dilaksanakan, pekerjaan benar-benar telah diselesaikan dengan sempurna.

E.9. Pada masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, Penyedia jasa setiap 2 (dua) bulan sekali menjadwalkan pertemuan dengan Pengelola setempat, pengawas dan unsur teknis terkait untuk mengadakan rapat guna mengevaluasi pekerjaan apabila terjadi perubahan akibat pemilihan bahan yang kurang tepat atau akibat penyusutan bahan, maka dibuatkan berita acara untuk perbaikannya.